           ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещается:
- эксплуатировать шкаф без заземления;
- эксплуатировать шкаф в помещениях с повышенной влажностью, вне помещений или 
в помещениях с повышенным риском пожарной опасности;
- эксплуатировать для обогрева помещения;
- заливать ТЭНы  жидкостями;
- производить уход за шкафом без  отключения его  от электрической сети.
Нельзя располагать шкаф вблизи холодильников и морозильных камер.

Убедитесь, что место подключения шкафа  находится в легкодоступном месте для того, чтобы можно было без затруднений отключить электричество.

Подключение должен производить специалист по монтажу и ремонту торгово  –технологического оборудования.
По всем вопросам послегарантийного ремонта, а также технического 
обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие 
авторизованные специализированные организации, список которых прилагается.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
- при механических повреждениях, возникших в процессе монтажа и эксплуатации 
(царапины, трещины и  аналогичные внешние механические повреждения)
- при неквалифицированном монтаже
- при использовании не по назначению
- при возникновении дефектов, вызванных ненадлежащей транспортировкой после покупки
- при внесении изменений в конструкцию
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ)
- при возникновении не зависимых от производителя причин (пожар, землетрясение, и др.)
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ,
 если оборудование на гарантии:
1.  Обесточить изделие.
2.  Вызвать слесаря – электромеханика.
3. Отправить Акт рекламации (вкладыш в паспорте) на завод-изготовитель,          сопроводив копиями документов:
1.  Свидетельство о приемке.
2.  Акт пуска изделия.
3.  Листок учета технического обслуживания.
4.  Копии документов, свидетельствующих о профессиональной компетенции   персонала, осуществляющего техническое обслуживание оборудования.

5.  Фото дефекта.
otktm@mail.ru; т./ ф.  8-10-375-232-51-43-79;   – отдел технического контроля.
    С / Водой  
 РЕСПУБЛИКА  БЕЛАРУСЬ
[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]G

FOMEAbTOPIMALL

npogeccuoHanbHoe KyxoHHoe 060pyaoBaHne




ШКАФ  ЖАРОЧНЫЙ 
электрический
3-секционный 
с впрыском воды 
ШЖЭ – 00         
Паспорт
  Руководство по эксплуатации
Условия гарантии
ШЖЭ - 00.00.000 ПС
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



www.torgmash.by
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку данного электрического шкафа. 
Для того, чтобы использовать данное оборудование с полной безопасностью и максимальной 
эффективностью, убедительно просим прочитать данную инструкцию перед его использованием.
ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ЕДИНЫМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И 
ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТОВАРАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ  НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 28.05.2010 № 299.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПУСКОМ ШКАФА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ С ПОМО​ЩЬЮ ОТВЕРТКИ ИЛИ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА СОСТОЯНИЕ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВЫХ И БОЛ​ТОВЫХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, УВЕЛИЧИТЬ ИХ ЗА​ТЯЖКУ ДО НОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. 
ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАТЬ ШКАФ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТ​КЛЮЧЕНИЯ (УЗО).
ВНИМАНИЕ!  ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДУХОВОГО ШКАФА ОТ ПЕРЕГРЕВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМООГРАНИЧИТЕЛЬ. ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ДУХОВОЙ ШКАФ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ НА КОРПУСЕ ТЕРМООГРАНИЧИТЕЛЯ, ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН ПЕРЕГРЕВА.




ВНИМАНИЕ! ШКАФ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ШКАФА  ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА  ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ,
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ СПОМОЩЬЮ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПУСКО – НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ!
Мы настоятельно рекомендуем  доверить установку и подключение изделия  специалистам авторизованных специализированных организаций (предприятий). Для этого Вам необходимо     обратиться в  региональную   сервисную организацию  по телефонам, указанным в приложении.
     
   Услуги (работы) по установке, подключению, а также диагностика  изделия оплачиваются по прейскуранту  специализированной ремонтно – монтажной организации.

В случае обращения в иные организации или к физическим лицам изготовитель оставляет за собой право снять гарантийные обязательства.  Получите  разрешение на установку, связавшись  с производителем.
Напоминаем Вам, что согласно Закона РБ об охране труда, ст. 35, работодатель 
обеспечивает проведение технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, 
являющимися обязательными для соблюдения.

Оборудование, которое не стоит на техническом обслуживании, не подлежит 
гарантийному ремонту!

После получения документов, относящихся к гарантийному обслуживанию изделия,      организация, осуществляющая ремонт приступает к их  устранению в кратчайшие сроки без         необоснованных задержек.

Завод-изготовитель  организовывает обеспечение запчастями, по соглашению с           обслуживающей  организацией. Все запасные части, которые были заменены, являются                 собственностью   производителя,  и подлежат возврату на завод – изготовитель.

Гарантийный срок на замененные в гарантийный период комплектующие изделия и      составные части истекает по окончании гарантийного срока на изделие в целом.
Производитель оставляет за собой право на изменения в конструкции.
	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]-
-
a
2
-
a





	[image: image7.jpg]




	Плиты
электрические
	Электроаппарат для 
приготовления кофе на песке
	Электрокипятильники

	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]



       

	Котлы
пищеварочные
	Сковороды
электрические 
	Товары 
народного потребления

	       [image: image11.png]



	    [image: image12.png]


     [image: image13.png]




	Шкафы жарочные
	Мармиты электрические


	 Связаться  с нами:
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова,14 ,   ОАО «Гомельторгмаш» www.torgmash.by
[image: image14.jpg]


   8-10-375-232-53-28-04;  8-10-375-232-50-10-66;   [image: image15.png]


  50-63-96; 
[image: image16.png]


   markt501055@gmail.com  - отдел снабжения.                        



Приложение  Г  
ПЕРЕЧЕНЬ
специализированных организаций, производящих подключение,  гарантийное обслуживание продукции ОАО «Гомельторгмаш»
	Стра-на
	Наименование 
организации
	Адрес организации
	Телефон / факс

	Рос-сия
	ПКФ  «Продтехника»
	РФ, 117105 г. Москва,  
1-й Нагатинский проезд, 4.
	+7 495 980-45-57 (менеджер)
8 -107 (495) 956-63-15
 737-30-24; 111-53-41                                   prodtech.ru 

	
	ООО «Компания
«БИО»
	РФ, г. Курск, 
улица  Ленина, 67А, офис 101
	+7 (095) 3633801
+7 (495) 956-79-29                                          bioshop.ru  info@holdingbio.ru                              www.holdingbio.ru     

	Бела-русь
	ААТ «Гомельгандальмаш»
	246034  г. Гомель,
вуліца Уладзімірава, 14.
	(0232) 53-28-04, -50-10-66 (аддзел  забеспячэння і збыту)                  markt501055@gmail.com                           

	
	ААТ 
«Гомельгандальтэхніка»
	246027   г. Гомель, 
вуліца Барыкіна, 161.
	+375 232 241637
(прыёмная); 8 0232 41-02-37;      
 41-02-40 (галоўны інжынер)                      gott@mail.gomel.by 

	
	ААТ  «Гандальтэхніка»
	220089   г. Мінск, 
 вуліца Чыгуначная, 31, корп. 1
	(017) 271-30-41 (прыёмная);  

 (017) 358-32-43 (вытворча-тэхнічны аддзел) 
(017) 358-28-64, (017) 323-31-30  (Ўчасткі тэхнічнага   абслугоўвання гандлёва-тэхнал. абсталявання) www.torgprom.by                                          www.mtt.by 

	
	ТДА  «Тэхсэрвiсгруп»

	222053  г. Мiнск, 
вулiца  Мiрная, 37Г, пам. 5.
	Тел./ факс (017) 320-67-09; +375 29 154 99 54.                                                                      tehnozip24@mail.ru 

	
	ТАА 
«Кампанія «Эндвест»
	223060, Рэспубліка Беларусь, Мінская вобласць, Мінскі раён, Навадворскі с / с,   р-н в. Вялікае Сціклева, будынак 40/1, памяшканне 26 (скрыжаванне МКАД і Партызанскага пр-та).
	Офіс:
+375 17 251-51-42; +375 17 252-51-42
+375 17 351-51-42; +375 29 1 675 142
+375 29 5 025 025; +375 29 3 023 023
Call-цэнтр тэхнічнага аддзела:
+375 29 689 51 44                                        endwest.by 

	
	ААТ  «Вiцебск – 
Белпрамкультура»
	210017  г. Віцебск, 
вуліца Скарыны, 6.  
	+375 (212) 23-26-33 (Ўчастак у г. Віцебск);
+375 (214) 74-76-73 (Ўчастак у г. Полацк);
www.vitt.by 

	
	ТДА «Група кампанiй «Эксперт»
	               г. Орша, вулiца 
Зоi  Касмадзям`янскай, 14Б
	8-0216-55-01-80                          expert.orsha@mail.ru

	
	ААТ 
«Брэсцкi радыётэхнічны завод»
	224005  г. Брэст, 
вулiца Герояў абароны
 Брэсцкай крэпасці, 32.
	(0162) 21-55-27,  факс:(0162) 21-55-31(прыёмная); 
(0162) 21-55-30 (халадзільнае і гандлёва-тэхналагічнае абсталяванне)  bresttorgtehnika@tut.by 

	
	ТАА "Гвінівера"
	224016  г. Брэст, 
ул.Горкага, 31-1, каб. 403
	+375 295 87-45-35

	
	УП «РБТПінск»
	225710  Брэсцкая вобласць, 
г. Пінск, 
вулiца  Першамайская, 109.
	+375 (165) 66-49-16  (дыспетчар)
63-31-21 (факс)
rbt-pinsk@mail.ru

	
	ПБУП «Руданбуд»
	225411, Брэсцская вобласть, 
г. Баранавiчы, вулiца  
Пралетарская, д. 52
	+375 (29) 793 25 95
rudanstroy@mail.ru 

	
	ТАА "Сан Сноў"
	225413, Брэсцкая вобласць, 
г. Баранавічы, завулак  1-ы Ахоўны, 18
	+375 163 60-78-76
+375 336 09-43-43                             sunsnow@tut.by 

	
	ААТ
 «Магілёўгандальтэхніка»
Бабруйскi  участак  УТО №5
	212011  г. Магілёў,
 вуліца Бялінскага, 35.
213826  Магiлёуская вобласць,
г. Бабруйск, вулiца  Урыцкага, 66А.
	+375 222 720609 (сэрвіс) 72 08 67 (прыёмная)
info@bezmen.by 
+375(225)70-97-10, 78-73-22,  52-05-78, 58 -40-03


	
	ТАА «Тэхнічныя рашэнні»
	212003   г. Магілёў,
вуліца Чалюскiнцау, 71а,
офiс  222.
	8 (0222) 736378, 
8(029) 1276814, 8(029) 6208434.
ooo.tr@rambler.ru         www.tr-mogilev.by


В случае обращения в иные организации  получите  разрешение на установку, связавшись с производителем
СОДЕРЖАНИЕ








Стр.
Введение



 

2
1. Назначение





2
2. Техническая характеристика



2

3. Комплектность





3

4. Устройство и принцип работы



3

5. Тара и упаковка





7

6. Хранение и транспортирование



7

7. Указание мер безопасности



10
Приложение В  Акт пуска изделия в эксплуатацию
                12
8. Монтаж шкафа  жарочного



15

9. Подготовка к работе, порядок работы и уход  за шкафом
жарочным после работы




17

10. Техническое обслуживание



17

11. Возможные неисправности и методы их устранения
19
12. Гарантийные обязательства



20
13. Свидетельство о приемке, консервации и упаковке
Сведения о сертификации    


                21
14. Утилизация





21
Приложение А  Ведомость содержания цветных и драгоценных
металлов





22
Приложение Б  Учет технического обслуживания

22
15. Рекомендации по использованию                                         
23
Приложение Г  Перечень специализированных организаций, 
производящих подключение,  гарантийное обслуживание 
продукции ОАО «Гомельторгмаш»



24
[image: image17.jpg]



ВВЕДЕНИЕ
Настоящий паспорт содержит описание конструкции, принцип действия, правила монтажа и эксплуатации,  гарантийные обязательства.
ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО  ИЗУЧИТЕ  ПАСПОРТ.
Чтобы не потерять право на гарантийный ремонт шкафа жарочного, 
не пытайтесь самостоятельно или с помощью посторонних лиц 
производить пуско-наладочные работы.
Подключение и гарантийный ремонт  оборудования производится только специализированными предприятиями, перечень которых приведен в приложении Г.
Оборудование, которое не стоит на техническом обслуживании, не подлежит                         гарантийному ремонту!
1  НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф жарочный электрический с автоматическим поддержанием температуры  предназначен для жарки мяса, рыбы, дичи, запекания овощей, крупяных и мучных изделий на предприятиях общественного питания.

Расположение двух рядов нагревательных элементов типа ТЭН сверху и снизу рабочей камеры гарантирует хорошее распределение и сохранение тепла.
Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми  климатическими условиями. Для установки в  хорошо проветриваемом помещении; если имеется возможность, под вытяжным зонтом.
            2   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические данные и   характеристики  приведены в таблице 1.

таблица 1

	Наименование параметра
	Величина

	1
	2

	1.  Габаритные размеры , мм, не более
                                                                 длина
                                                                 ширина (глубина)
                                                                 высота
2.  Количество жарочных секций
3.  Род тока
4.  Частота, Гц
5.  Номинальное напряжение, В
6.  Номинальная потребляемая мощность, кВт
7.  Рабочая температура воздуха в жарочном шкафу, 
      º С, не менее
8.  Время разогрева жарочного шкафа до рабочей 
     температуры, мин, не более
	850
900
1625
3
трехфазный 
переменный
50
380
11,3 (+5 –10)%
280
30


2          
15  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Рациональное использование электроэнергии позволяет не только снизить  расходы, 
но и сохранить окружающую среду. Выполнение следующих простых правил  позволит добиться наилучших результатов. 
Рекомендуется использовать остаточное тепло нагревательных элементов, для чего 
выключать нагревательные элементы жарочного электрошкафа за  5-10 минут до конца 
приготовления пищи.
При использовании шкаф  сильно нагревается. Опасайтесь прикосновения к
 нагревательным элементам внутри жарочного электрошкафа.

Осторожно открывайте дверку жарочного электрошкафа. Возможен выход пара.
Каждый раз после пользования жарочным электрошкафом  его необходимо  вымыть
 теплой водой с моющим средством, протереть мягкой сухой тканью, и просушить. 
Можно применять специальные аэрозольные средства для удаления жира. 
Значительно легче мыть электрошкаф, пока он еще теплый.
Рекомендуется   периодически (1-2 раза в неделю) обрабатывать изделие специальными средствами по уходу за  нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При локальном применении средства могут вызвать изменение фактуры, поэтому недопустима интенсивная       полировка отдельных участков. Должны быть исключены удары и иные механические воздействия, приводящие к возникновению дефектов изделия. Следует избегать непосредственного длительного контакта с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла. 


Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими  препаратами, содержащими кислотные и щелочные соединения, также хлоркой.
Перед выпечкой рекомендуется обрабатывать противни эмульсией  «Касетол».
Пятна от пищи необходимо удалять до высыхания.
ВНИМАНИЕ!  МОЙКА СТРУЕЙ ВОДЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Соблюдайте правила использования для предотвращения коррозии:
1. Не оставляйте приготовленную пищу в емкости противней. 
2. После приготовления пищи рекомендуется мыть противни и поверхность  духовых   шкафов без применения хлорсодержащих, абразивных моющих средств и жестких металлических щеток.
3. После каждого мытья противни и внутреннюю поверхность духовых шкафов необходимо протереть чистой ветошью и тщательно просушить, оставив дверцы шкафа открытыми.
При появлении ржавчины следует провести следующее:

- удалить ржавчину (неагрессивными моющими средствами);

- обработать оборудование маслом (можно машинным);

- провести «прокаливание» оборудования (включить оборудование на 2/3  мощности);

- при необходимости мероприятия провести несколько раз.
  23
Приложение  А
СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

	Наименование
	Где содержится
	Масса, г
	Всего на шкаф, г

	Серебро
	Кнопка 
управления ПКн12
	-
	-


СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

	Наименование   металлов
	Количество на изделие,  кг

	Проволока медная
	0,255


Приложение  Б
УЧЕТ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид 
технического обслуживания
	Замечания о техническом 
обслуживании
	Должность, фамилия и подпись
ответственного лица

	
	
	
	


22 
продолжение таблицы  1

	1
	2

	 9. Внутренние размеры рабочей секции, мм
                                                                длина
                                                                ширина (глубина ) 
                                                                высота                                                                                                  
10. Рабочее давление в водопроводной сети, кПа
11. Масса, нетто, кг, не более
      Масса, брутто, кг, не более
	550
630
340
50 - 500
173
210


2.2   Степень защиты IP 21 по ГОСТ 14254.
2.3   Климатическое исполнение УХЛ3  по ГОСТ 15150.
2.4   Установленная  безотказная наработка   не менее 500 ч.
2.5   Средняя наработка на отказ не менее 1500 ч.
2.6  Среднее время  восстановления работоспособного состояния  не    более 2ч.
2.7  Средний срок службы–8 лет (при условии правильной эксплуатации).
Критерием предельного состояния шкафа является такое техническое состояние, при котором дефекты корпуса шкафа не позволяют поддерживать заданный температурный режим, а затраты на устранение этих дефектов равны затратам на изготовление нового шкафа.
2.8  Содержание драгоценных и цветных металлов приведено в  приложении 1.
3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1  Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.
таблица  2
	Обозначение
	Наименование
	Количество

	ШЖЭ-00 СБ
ШЖЭ-04
ШЖЭ-04
ВХС-1-0,5
ШЖЭ-00 ПС
	Шкаф жарочный
Противень
Подовый лист
Опора
Паспорт
	1
6
3
4
1

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4   УСТРОЙСТВО  И ПРИНЦИП  РАБОТЫ

4.1. Общий вид жарочного шкафа приведён на рисунке 1. Шкаф жарочный состоит из трёх рабочих секций 1, основания 3, трёх духовок 2, верхней панели 15 и трёх задних панелей 16.

Секции и основание сварены между собой, и представляют собой жёсткую конструкцию.  Панель верхняя 15 и задние панели 16 прикреплены к каркасу винтами (см.   рисунок 1).                                                                                                                                                                       
    3 
[image: image18.jpg]020HK000X DPOXM £I1g ANMGY - | XOHAI








 
4
13  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ  И УПАКОВКЕ;
Сведеия о сертификации

   Шкаф жарочный с впрыском  ШЖЭ-00    
    ТУ РБ 05881465.010-98                                                          №  
	ПРИЕМКА
	КОНСЕРВАЦИЯ
	УПАКОВКА

	Соответствует ТУ 
и  признан  годной для 
эксплуатации.
	Подвергнут  консервации 
на ОАО "Гомельторгмаш" 
согласно ТУ.
	Упакован  
на ОАО "Гомельторгмаш" 
согласно требованиям КД.

	Дата изготовления:
"___"____________ 20___ г.
Сборка, электромонтаж:
________________________

	Дата консервации:
"___"____________ 20___  г.
Консервацию произвел:
________________________

	Дата упаковки:
"___"____________ 20___  г.
Упаковку произвел:
________________________


	Контролер ОТК:
________________________

	Изделие принял:
________________________

	________________________


	М.П.

	М.П.


	                Сертификат соответствия № ЕАЭС BY /112 02.01. 006 00378

Срок действия с 23.12.2019 г. по 22.12.2024 г.
                  Сертификат о происхождении товара СТ-1 BYBY3307001683 № 462063.


14  УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы, применяемые для упаковки шкафа,  могут быть полностью переработаны и использованы повторно, если  будут сданы на пункты  по сбору вторичного сырья.
При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать  составные части шкафа по материалам, из которых они изготовлены,  и утилизировать  их  в соответствии с действующим законодательством страны. Обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией.



Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае.                 
21
таблица  4




	Наименование 
неисправностей
	Вероятная причина
	Способы
 устранения

	 Датчики-реле 
температуры включены – шкафы не нагреваются.
	 На вводе шкафа 
отсутствует напряжение, 
неисправен датчик-реле 
температуры.
	 Подать 
напряжение, 
заменить датчик-реле температуры.

	 Шкаф не нагревается до температуры 280 ºС при включенном датчике-реле температуры.
	 Перегорели один или   
несколько  
электронагревателей.
	 Заменить 
перегоревшие 
электронагреватели.

	 Кнопка нажата, вода в шкаф не поступает.
	 На вводе шкафа 
отсутствует вода.
 Неисправен электромагнит.
 Неисправна кнопка.
	 Подать воду.
 Заменить 
электромагнит.
Заменить кнопку.


12   ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 12.1  Изготовитель гарантирует соответствие шкафа жарочного  всем требованиям комплекта конструкторской документации и ТУ при соблюдении  условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
 12.2  Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее  18 месяцев со дня приобретения. 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления шкафа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 12.3  При невыполнении пункта 12.1 изготовитель гарантийных обязательств не несет.
В СЛУЧАЕ НЕПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ИЗГОТОВИТЕЛЬ СНИМАЕТ С 
СЕБЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.   РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ  РАБОТАМИ ПО ГАРАНТИИ,  И ПРОИЗВОДЯТСЯ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ РЕМОНТНЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ДОГОВОРУ МЕЖДУ НИМИ.
12.4  Изготовитель несет ответственность по гарантийным  обязательствам  только на основании рекламационного акта, подтвержденного представителем изготовителя.
 12.5  Время нахождения шкафа жарочного в ремонте для устранения дефектов в гарантийный срок не включается.

 12.6 Свидетельство о приемке см. в разделе  "СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ".

При обработке изделия из нержавеющей стали хлорсодержащими моющими средствами, а также химическими препаратами, содержащими кислоты и щелочные соединения,  приведшей к коррозии металла, производитель не несет ответственности по гарантии.

Гарантия не действует на недостатки изделия, возникшие вследствие образования   известкового налета либо использования загрязненной воды. Качество воды должно соответствовать  СНиП 2.04.01 – 85.  
20
Спецификация к рисунку 1:


1 – секция;


2 – духовка;


3 – основание;


4 – опора;


5 – направляющие;


6 – кронштейн для крепления клапана впрыска воды;


7 – опора регулируемая;


8 – кронштейн для зажима заземления;


9 – дверь;


10 – панель для крепления приборов управления;


11 – завеса дверная;


12 – ТЭН;


13 – фиксирующая планка;


14 – датчик-реле температуры;


15 – панель верхняя;


16 – панель задняя;


17 – сигнальные лампочки;


18 – ёмкость системы парообразования;


19 – электроклапан;


20 – кнопка впрыска;


21 – крепёжные винты.
5

4.1  Секция.
Секция выполнена из панелей, изготовленных из листового материала, скреплённых между собой сваркой, и представляют собой объёмную коробчатую конструкцию, что создаёт ей необходимую жёсткость при установке их друг на друга.
Так как панели выполнены из чёрного металла, то секции после окончательной сборки и зачистки сварных швов покрываются лакокрасочным покрытием, выдерживающим температуру до 400°C. К секции приварены опоры 4 и направляющие духовки 5, а также кронштейн 6 крепления клапана 19 впрыска воды.
4.2  Основание.
Основание 3 представляет собой сварную конструкцию из уголка.
Основание служит для установки и крепления на нём каркаса шкафа и регулировки его в горизонтальной плоскости. Для выставления в горизонтальной плоскости имеются четыре регулируемые опоры 7.
К основанию приварен кронштейн для крепления зажима заземления 8.
4.3  Духовка.
Духовка 2 представляет собой сварную конструкцию из листового материала.  На передней панели закреплены дверь 9 и панель управления 10. Плотность закрывания двери и фиксация её в горизонтальном положении обеспечивается пружинами, установленными в корпусе завесы дверной 11. Дверь открывается вниз. Внутри духовки сверху и снизу размещены ТЭНы 12, которые прикреплены болтами при помощи фиксирующей планки 13 к верхней и нижней стенкам духовки.
Приборы управления и сигнализации смонтированы справа от двери, на панели управления. Каждая духовка имеет по два датчика-реле температуры 14 для плавного регулирования температуры верхнего и нижнего ряда нагревателей. Термобаллоны датчика-реле температуры, контролирующие степень нагрева воздуха в рабочем объёме, закрепляются внутри духовки на задней панели. Для включения нагревателей необходимо ручку датчика-реле температуры повернуть по часовой стрелке, и установить на нужную отметку температуры. Для сигнализации о включении верхнего или нижнего ряда нагревателей над каждым датчиком-реле температуры установлены сигнальные лампочки 17. Для принудительного отключения духовки ручку датчика-реле температуры плавно повернуть против часовой стрелки в положение «откл.» до щелчка.
Для того, чтобы внутри рабочей секции была обеспечена влажность воздуха, необходимая для приготовления того или иного блюда, духовка оснащена системой парообразования, которая представляет собой ёмкость 18, расположенную внутри рабочего объёма. При работе шкафа эта ёмкость нагревается, а при попадании на неё воды, происходит образование пара. Для порционной подачи воды служит электроклапан 19, который включается нажатием кнопки 20, расположенной на панели управления.
6
таблица  3






	Наименование и метод проверки
	Технические требования

	1
	2

	1. Крепление  дверей, 
переключателей и  внешний осмотр.
	 Должны быть механически надежно 
закреплены.

	2. Состояние контактных
 соединений токоведущих частей. 
    Проверить с помощью отвертки или    гаечного ключа состояние затяжки  винтовых и болтовых контактных соединений и, при необходимости,   увеличить их затяжку до нормального состояния.
	 Контактные соединения 
токоведущих частей должны быть     плотными и обеспечивать 
надежность контактов в условиях        переменного теплового режима  шкафа.

	3. Четкость фиксации 
принудительного отключения, 
отсутствие заеданий подвижных частей  датчика-реле температуры.
	 Не допускается остановка ручки 
датчика-реле температуры в 
промежуточном положении, и 
проскальзывание ее  через 
фиксированные положения.

	4. Измерение сопротивления 
изоляции между токоведущими 
частями и корпусом мегомметром при     отключенном шкафе. 
Испытательное напряжение 
U= 1000В. 
	 Сопротивление изоляции в холодном состоянии должно быть не менее 2 МОм.


	5. Состояние контактного соединения     заземляющего зажима и заземляющего   провода.
	 Контактное соединение 
заземляющего провода должно быть плотным.

	6. Проверка электрической 
изоляции и тока утечки при рабочей        температуре
	 Ток утечки не должен превышать 
11,3 мА.


Данные  о техническом обслуживании заносятся в таблицу  (см. приложение  Б).
11   ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ УСТРАНЕНИЯ
Непрофессиональное вмешательство в ремонт шкафа  опасно, может привести к поражению электрическим током и короткому замыканию.
Возможные  неисправности  и методы  их устранения приведены в таблице 4.

19
10.2 Техническое обслуживание включает техническое обслуживание при использовании и регламентированное техническое обслуживание.
10.3 Техническое обслуживание при использовании заключается в   санитарной обработке рабочих поверхностей, удалении жира и других  загрязнений.  
Санитарная обработка духовок должна производится каждый день после           
окончания  работы с протиркой поверхностей и высушиванием насухо.
Внимание! Соблюдайте правила использования для предотвращения коррозии:
1. Не оставляйте приготовленную пищу в емкости противней. 
2. После приготовления пищи рекомендуется мыть противни и поверхность  духовых 
шкафов без применения абразивных моющих средств и жестких металлических щеток.
3. После  мытья противни и внутреннюю поверхность духовых шкафов необходимо        тщательно просушить, оставив дверцы шкафа открытыми.
Если духовки изготовлены из черного металла (ст 3), то при непроведении 
санитарной обработки поверхностей, контактирующих с влагой, возможно образование ржавчины.  
Материал сталь листовая черная разрешен СанПин РБ. 
Вам потребуется произвести зачистку ржавых поверхностей от коррозии, с
последующим  промасливанием поверхностей растительным (можно машинным) маслом. Далее следует прокалить духовки при максимальной температуре до образования  
масляной пленки. 
При необходимости мероприятия провести несколько раз.
10.4 Регламентированное техническое обслуживание «ТО» и текущий ремонт «ТР» осуществляются по следующей структуре ремонтного цикла:     «ТО» - «ТР».
ТО проводится один раз в  месяц, трудоемкость ТО – 0,3 н/ч.
ТР проводится один раз в  12 месяцев, трудоемкость ТР – 1,0 н/ч.
10.5  При регламентированном техническом обслуживании должны быть выполнены следующие работы:
-  выявить неисправности шкафа жарочного опросом обслуживающего персонала;
-  проверить шкаф жарочный внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности, проверить исправность защитного заземления;
-  проверить шкаф жарочный внешним осмотром на отсутствие протечек в системе подачи воды.
10.6  При текущем ремонте:
- выполнить работы, предусмотренные ТО;
- проверить четкость фиксации датчика-реле температуры в положении «ОТКЛ»;
- проверить и зачистить, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей шкафа;
- произвести, при необходимости, замену вышедших из строя комплектующих изделий;
- измерить сопротивление изоляции между токоведущими  частями  и корпусом.
10.7  Содержание работ при регламентированном техническом обслуживании и текущем ремонте, и технические требования, предъявляемые к ним, приведены в таблице 3.
Для предотвращения утечек тепла из рабочего объёма, духовка снаружи обёрнута теплоизолирующим материалом. Для удобства ремонта и обслуживания духовки, она выполнена съёмной. Для этого нужно отсоединить питающие провода, отвернуть четыре крепёжных винта 21, и вынуть духовку из секции по направляющим 5.
4.4  Электромонтаж.
Электромонтаж выполнен проводом в термостойкой изоляции МЛТП-4 или МСТП-4, МЛТП-0,75 или МСТП-0,75, и проволокой МТ-2,5.
Схема электрическая принципиальная шкафа жарочного приведена на рисунке 2. Схема электрическая соединений приведена на  рисунке 3.
4.5  Изготовитель имеет право на изменения в конструкции для улучшения её работоспособности, ремонтопригодности, надёжности и увеличения срока её службы, без изменения основных технических характеристик.
5   ТАРА И УПАКОВКА
Шкаф жарочный подвергнут временной противокоррозионной защите и консервации на время её транспортирования и хранения по ГОСТ 9.014-78 сроком на один год.
Шкаф жарочный упакован в решётчатый деревянный ящик, снаружи дна которого имеются брусья для лап погрузчика. 
Ящик по торцам обит стальной лентой.
Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77 с нанесением манипуляционных знаков «ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ!», «ОСТОРОНО, ХРУПКО!».
Документация упакована в водонепроницаемый пакет и уложена в шкаф.
Данные о консервации и упаковке см. в разделе «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ».

6   ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Шкаф жарочный должен храниться законсервированным, в упакованном состоянии и в вертикальном положении в один ярус, в закрытом помещении. Температура хранения должна быть от  –50 °C до +40°C, при относительной влажности воздуха до 80% (при температуре 20°C).
Через каждые 12 месяцев хранения шкаф должен подвергаться переконсервации.
Транспортировать шкафы в упакованном виде допускается в один ярус всеми видами транспорта.
После удаления упаковки просим Вас избавиться от  ее частей способом, не наносящим вреда окружающей среде.
7
8[image: image19.jpg]BOHYDIUNNHGY BOXISHITWNIVE DWSX) - 7 NOHAINS

EIS180-NO1515 il ZHY) wwassodusve | x4 114
GEU06L25 W64 Vaummodzooniay | g5 75
G-00-0-521 Y J00E-05/W-0€-(1 Foumsausiau dowsiizsy | 615945
600971510 % L Q) ol owony | g5 1)
SROES15 960 %4 AL 101 Jy sowsunensauags oduondy | 9 1|
MOS6XZ A2 1260 Saungateonadusav | 24 1|

BHOGOHANTY w





8.12  Перед первоначальным пуском, после установки, шкаф должен быть выдержан не менее 24 ч в помещении, где он должен работать.
8.13 После проведения монтажных и пуско-наладочных работ должен быть оформлен Акт пуска изделия в эксплуатацию (см. приложение В).
Первый экземпляр акта остается у Приобретателя (Владельца), второй - хранится в специализированной  обслуживающей организации.
Дата, указанная в Акте пуска изделия в эксплуатацию, является началом отсчета гарантийного срока эксплуатации.
В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель  гарантирует устранение выявленных производственных дефектов и замену вышедших из строя комплектующих изделий и запасных частей. Это правило не распространяется на те случаи, когда  отказы в работе изделия возникли по вине Приобретателя (Владельца), в результате нарушения им  требований настоящего паспорта.
9   ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ, ПОРЯДОК  РАБОТЫ  И  УХОД
ЗА  ШКАФОМ  ЖАРОЧНЫМ  ПОСЛЕ   РАБОТЫ
9.1  Подготовка к работе.
9.1.1  Выполнить визуальный осмотр шкафа.
9.1.2  Убедиться в наличии заземления шкафа.
9.1.3  Подготовить материалы и продукты для загрузки.
9.2   Порядок работы.
9.2.1 Включить шкаф, установив ручку датчика-реле температуры на сильный нагрев, за 25-30 минут до начала работы, чтобы к началу работы шкаф разогрелся до  температуры 200-250 ºС. После достижения установленной температуры датчик-реле  температуры срабатывает, и нагреватели отключаются, сигнальная лампочка гаснет, что указывает на готовность шкафа к загрузке продуктами.
9.2.2 Загрузить шкаф продуктами, установить ручку датчика-реле температуры на температуру, необходимую для приготовления пищи. По мере необходимости            производить впрыск воды, нажатием на кнопку.
9.2.3 После окончания работы шкаф жарочный отключить, повернув ручку  датчика-реле температуры против часовой стрелки до щелчка, и произвести санитарную обработку рабочих поверхностей (после их остывания).
ВНИМАНИЕ!  МОЙКА СТРУЕЙ ВОДЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
10   ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1  Работы по техническому обслуживанию и ремонту шкафа жарочного  
выполняются работниками специализированных ремонтно-монтажных организаций 
(приложение Г), или специалистами технических служб предприятия-владельца 
оборудования, имеющими документы, удостоверяющие право производить ремонт 
электроустановок,  и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не 
ниже третьей (если они предусмотрены штатным расписанием).
                   17
          16   [image: image20.jpg]Modbad boc

0 0
>(©
@
oo
0 0
@
86)
e o
0 0 -
©
»
PO 11y
atE
| —— —
[
I
d
75

Pucyrok 4 - Cxema nodboda numawiyezo kaoens




[image: image21.jpg]00T HEHA307 BOYINUNEUE THEX - £ IOHTYY

ﬂma il L~
- LT 3
e | S
T @ oy
e
uaeec) «|®ﬂ —
A 20
= | L]
wl
T2 | @ o
=i =
o | @ —~—
24 =
A=
il =
'
N
T2 @ aé
1
iy =

——

‘pagady ox

wapn opfy

wagn gofvuy





                           9
7   УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
7.1  Шкаф жарочный относится к приборам класса 1 по защите от поражения электрическим током.
7.2 Монтаж шкафа жарочного должен удовлетворять действующим «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
7.3  При монтаже шкафа жарочного должно быть обеспечено надёжное заземление.
Заземление шкафа осуществляется от контура заземления у потребителя или глухозаземлённой нейтрали трансформатора посредством его соединения со специальным узлом зеземления, расположенным на основании (см. рисунок 1, поз. 8) в доступном видном месте. Сопротивление внешнего контура заземления не должно превышать 4 Ом, а сопротивление между любой металлической частью, которая может оказаться под напряжением в результате пробоя изоляции не должно превышать 0,1 ОМ.
Заземление должно быть выполнено согласно ПУЭ.
7.4  К обслуживанию шкафа должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по правилам эксплуатации, техники безопасности и уходу за шкафом жарочным.
7.5 К техническому обслуживанию шкафа допускаются лица, имеющие документы, удостоверяющие право производить ремонт электроустановок, и имеющие квалификационную группу не ниже третьей.
7.6  При работе со шкафом жарочным необходимо соблюдать следующие 
правила техники безопасности:
7.6.1 Во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании дверей шкафа. Возможен выход пара. Опасайтесь прикосновения к    нагревательным элементам внутри  электрошкафа. 
Рекомендуется использовать остаточное тепло нагревательных элементов, для чего    выключать  электрошкаф  за 5-10 минут до конца приготовления пищи.
ПОМНИТЕ! ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ЖАРОЧНОМ ШКАФУ  ДОСТИГАЕТ 330 °C!
7.6.2 При замыкании электропроводки на корпус и автоматическом отключении вводной коммутационной аппаратуры вновь включить шкаф можно только после 
устранения специалистами всех неисправностей.
7.6.3 Перед санитарной обработкой, техническим обслуживанием отключить шкаф и повесить на рукоятки коммутационной аппаратуры плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 
РАБОТАЮТ ЛЮДИ».
7.6.4 Запрещается подключать шкаф к электрической сети через штепсельный разъём.
7.6.5  При обнаружении неисправности вызвать слесаря-электрика.
ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШКАФА ЖАРОЧНОГО БЕЗ 
ВЫПОЛНЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ  ЗАПРЕЩЕНА!
7.7  Изделие соответствует требованиям пожарной безопасности.
10
8   МОНТАЖ ШКАФА ЖАРОЧНОГО
8.1 Монтаж и пуск  шкафа жарочного должны производиться только специализированными ремонтно-монтажными организациями, перечень таких организаций прилагается к настоящему паспорту (см. приложение Г), или организацией, имеющей письменное разрешение ОАО «Гомельторгмаш» на выполнение вышеуказанных работ.
8.2 После проверки состояния упаковки выполнить распаковку шкафа, удалить антикоррозийную смазку, произвести внешний осмотр и проверку комплектности в соответствии с таблицей 2. Антикоррозийной смазке подвергаются противни и подовые листы.
8.2.1 Антикоррозийную смазку удалить ветошью, смоченную растворителем по ГОСТ 8505-80   ГОСТ 3134-78 с последующим обдуванием теплым воздухом, или протиранием насухо. После этого промыть горячей водой с моющим средством, и высушить.
8.3  Перед монтажом произвести проверку сопротивления изоляции и тока утечки.
8.4 Установить шкаф на твердый пол, чтобы положение трубы подвода кабеля соответствовало рисунку 4.
8.5 Выполнить горизонтальную и вертикальную установку шкафа, отрегулировать его с помощью  опор 7 (рисунок 1).
8.6  Подключить к вводному штуцеру шкафа (см. рисунок 4)  гибким трубопроводом  воду для системы парообразования по месту. Необходимо использовать новые шланги, повторное использование старых шлангов не допускается.
8.7 При подключении шкафа к электрической сети  для защиты от токов короткого замыкания в качестве коммутационного аппарата использовать автоматические выключатели.
  Подключение шкафа выполнить стационарно 5-ти жильным кабелем или 5-ти проводной линией в трубе. Сечение соединительных жил кабеля  должно соответствовать ПУЭ. Питающие  шнуры должны быть выполнены в виде гибкого кабеля с маслостойкой оболочкой, не легче, чем обычный  полихлорвинил, или шнура  с другой эквивалентной синтетической эластичной оболочкой типа ПРМ, по ГОСТ 7399.
8.8 Снять  крышку  на боковой панели нижней секции. Подключающий кабель ввести снизу  в окно, расположенное в основании шкафа, и подключить его к набору зажимов.
ВНИМАНИЕ!  ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ШКАФА ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ФАЗИРОВКУ ФАЗНОГО И НУЛЕВОГО ПРОВОДОВ!
8.9  Подсоединить провод  заземления к зажиму заземления.
8.10 Проверить надежность электромонтажных соединений шкафа и, при необходимости, подтянуть их.
8.11 Установить все снятые панели на свои места,  и выполнить первоначальный пуск.                                                                                                                                                                                                            
       15
[image: image22.png]OTNPABUTb HA 3ABOA-U3rOTOBUTENb

OAO “TOMENLTOPIMALL"
246034 FOME/Tb, BAABMMUPOBA 14

Mnun ooTo
OTKTM@MAIL.RU




АНКЕТА - ОТЗЫВ  ОАО «Гомельторгмаш»  Кухонная техника

	Заполните по желанию.
 Отправьте почтой, 
либо вышлите  фото анкеты на электронный адрес
	246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 14. 
ОАО «Гомельторгмаш», ОТК.
otktm@mail.ru


Уважаемый потребитель!
У Вас в эксплуатации находится оборудование: 
_____________________________________________________________________________
                                                                                                                      укажите  наименование и марку
изготовленное ОАО «Гомельторгмаш».

1. Убедительно просим Вас кратко изложить:
а).  конструктивные и другие недостатки (как в целом по изделию, так и по отдельным узлам)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
б). основные достоинства по сравнению с изделиями других заводов (фирм) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Что Вы советуете сделать:
а).  для улучшения основных технических  характеристик 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
б). для улучшения эксплуатационных характеристик (удобство в работе, обслуживании, безопасность) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
в). для повышения надежности 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
г). для улучшения ремонтопригодности ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Благодарим!
Приложение  В                                                                                                                        
Акт пуска изделия в эксплуатацию  по договору № ________________ от____________
Пуск произведен  «_____» _________________ ____________г.
Мы, нижеподписавшиеся, электромеханик (слесарь-электрик)
_____________________________________________________________________________________                               Фамилия, и.,о.      наименование специализированной обслуживающей организации
и представитель Приобретателя (Владельца) 
_____________________________________________________________________________________            Фамилия, и.,о.                                       должность представителя  Владельца
составили настоящий акт в том, что   
Шкаф жарочный ШЖЭ – 00          (с  впрыском воды)    №__________________
наименование торгово-технологического оборудования, заводской номер, тип, марка, количество
изготовленное ОАО «Гомельторгмаш»,   пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание     
______________________________________________________________________________________наименование   специализированной  обслуживающей   организации         
               Владелец, эксплуатирующий торгово-технологическое оборудование, - 
______________________________________________________________________________________наименование  предприятия (организации) Владельца
___________________________________________________/___________________________________Почтовый адрес Владельца                                                     телефон  (факс)
электронный адрес Владельца  Е-mail:______________________________________               
 Суточное время работы предприятия:  с  ______  до ______ часов.  
  Среднесуточная работа изделия:   ________ часов.                            
  Количество выходных дней в неделе работы предприятия:  _____.       
        Оборудование испытано и сдано Приобретателю (Владельцу) в рабочем состоянии. Замечаний нет.
         Режим работы и условия эксплуатации соответствуют паспортным данным и техническим  характеристикам изготовителя.
	
	               М.  П.
	                    М.  П.

	
	Представитель
приобретателя
(Владельца)

	Представитель
специализированной обслуживающей 
организации


	Должность
	
	

	Фамилия, И., О.
	
	

	Подпись
	
	


ЭКЗЕМПЛЯР  №1  ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
Акт пуска изделия в эксплуатацию  по договору № ______________ от ______________
Пуск произведен  «_____» _________________ ____________г.
Мы, нижеподписавшиеся, электромеханик (слесарь-электрик)
_____________________________________________________________________________________                               Фамилия, и.,о.      наименование специализированной обслуживающей организации
и представитель Приобретателя (Владельца)   
_____________________________________________________________________________________            Фамилия, и.,о.                                       должность представителя  Владельца
составили настоящий акт в том, что   
Шкаф жарочный ШЖЭ – 00          (с  впрыском воды)   №_________________
наименование торгово-технологического оборудования, заводской номер, тип, марка, количество
изготовленное ОАО «Гомельторгмаш»,   пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание     
______________________________________________________________________________________наименование   специализированной  обслуживающей   организации         
               Владелец, эксплуатирующий торгово-технологическое оборудование, - 
______________________________________________________________________________________наименование  предприятия (организации) Владельца
___________________________________________________/___________________________________Почтовый адрес Владельца                                                     телефон  (факс)
электронный адрес Владельца  Е-mail:______________________________________               
 Суточное время работы предприятия:  с  ______  до ______ часов.  
  Среднесуточная работа изделия:   ________ часов.                            
  Количество выходных дней в неделе работы предприятия:  _____.     
        Оборудование испытано и сдано Приобретателю (Владельцу) в рабочем состоянии. Замечаний нет.
         Режим работы и условия эксплуатации соответствуют паспортным данным и техническим  характеристикам изготовителя.
	
	               М.  П.
	                    М.  П.

	
	Представитель
приобретателя
(Владельца)

	Представитель
специализированной обслуживающей 
организации


	Должность
	
	

	Фамилия, И., О.
	
	

	Подпись
	
	


ЭКЗЕМПЛЯР  №2  ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
[image: image23.jpg]dcTounn
g s

P





[image: image24.png]



Исполнение шкафа: 
«00» - шкаф трехсекционный напольный, лицевая панель выполнена из 
коррозионно – стойкой стали, остальные панели  - из стали марки Ст 3,  имеют защитно – декоративное покрытие.

«Н» обозначает, что облицовка шкафа из коррозионно-стойкой стали.

«/1» обозначает, что духовка изготовлена из коррозионно – стойкой 
стали.
Если духовки изготовлены из черного металла (ст 3), то при непроведении 
санитарной обработки поверхностей, контактирующих с влагой, возможно образование ржавчины.  
Материал сталь листовая черная разрешен СанПин РБ. 
Вам потребуется произвести зачистку ржавых поверхностей от коррозии, с
последующим  промасливанием поверхностей растительным (можно машинным) маслом. Далее следует прокалить духовки при максимальной температуре до образования  
масляной пленки. 
При необходимости мероприятия провести несколько раз.
Очищайте детали из нержавеющей стали с теплой мыльной водой каждый день, затем  ополаскивайте и просушивайте их.
Никогда не очищайте нержавеющую сталь щетками, скребками, так как они могут внести в структуру стали частицы железа, которые при окислении являются причиной   появления ржавчины. Можно использовать шерстяные волокна.
Если шкаф не используется длительное время, протрите нержавеющие детали тканью, слегка смоченной вазелиновым маслом, для создания защитной пленки.
Периодически проветривайте помещение. Приоткрывайте дверцы шкафа, когда он не используется.
Если все же появились пятна ржавчины, аккуратно зачистите их «новой» мелкой шкуркой, и затем обработайте это место лимонной кислотой, для создания защитной  пленки.
АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ
от  «_______» __________________________ 20________ г.


Настоящий акт составлен представителем организации - потребителя

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                                   наименование, юридический и фактический адрес организации, 

_________________________________________________________________________________________________________________
                                     Ф.И.О., должность представителя организации,   номер телефона
Е-mail:_________________________________________________

Наименование и марка изделия: _________________________________________

_____________________________________________________________________
Предприятие – изготовитель:  ОАО Гомельторгмаш;
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова,14; 
8-10-375-232-53-28-04;  50-10-66;   факс  50-63-96;  markt501055@gmail.com  - отдел снабжения;
8-10-375-232-51-43-79, otktm@mail.ru – отдел технического контроля.

Заводской номер изделия: ________________   Дата выпуска: ________________

Дата пуска в эксплуатацию: _____________________________________________
Монтаж оборудования произведен:
наименование, адрес организации,
_____________________________________________________________________                Ф.И.О., должность представителя организации
Оборудование взято на обслуживание: 
наименование, адрес организации,
_____________________________________________________________________ № договора
Разрешение на монтаж от производителя получено (да / нет): ________________
Акт пуска (ввода в эксплуатацию) прилагается (да / нет)______________________
Отметки о проведении ТО и ТР (скан-копия журнала ТО) прилагается ( да / нет): 
_____________________________________________________________________
Данные об отказе (неисправности) изделия: 

Дата обнаружения неисправности: ______________________________________
Перечень дефектов и отклонений (фото прилагается): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Виновная сторона:
_____________________________________________________________________

В изделии следует заменить (отремонтировать) следующее:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Представитель  организации – потребителя
_______________   ___________________________________________________
                       подпись                                                                                                                   Ф.И.О.        
М. П.
