МИНИСТЕРСТВО  ТОРГОВЛИ   
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛТОРГПРОГРЕСС»
Открытое акционерное общество
«Гомельторгмаш»
246034, г.Гомель,ул.Владимирова,14

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ
Паспорт
НС-2460.00.00.000ПС
  г. Гомель
1 НАЗНАЧЕНИЕ

Тележки платформенные предназначены для перевозки несыпучих, среднегабаритных и мелкогабаритных упакованных и неупакованных грузов на небольшие расстояния в складских и производственных помещениях, а также в торговых залах, предприятиях общественного питания и т.п
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики тележки приведены в таблице 1.

Таблица 1

	      Наименование параметра
	Величина параметра

	1.Габаритные размеры, мм
                                      высота
                                      длина 
                                      ширина 
	1053

1150
703

	2. Размер платформы, мм
	600х900

	3. Высота от пола, мм
	155

	4. Диаметр колес, мм
	125

	5. Грузоподъемность, кг, не более
	400

	6. Установленный срок службы, лет
	5

	7. Масса нетто, кг
	



2.2 Критерием предельного состояния тележки является такое техническое состояние, при котором  дефекты корпуса тележки не позволяют поддерживать нормальную эксплуатацию, а затраты на устранение этих дефектов равны затратам на изготовление новой тележки.


3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Комплект поставки должен соответствовать таблице 2


Таблица 2

	Наименование
	Количество

	1.Тележка в сборе.

2. Упаковка.

3. Паспорт
	1 шт.

1 шт.

1 экз.



4 УПАКОВКА

Тележки должны быть упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки марки «М». Техническая документация должна быть вложена вовнутрь упаковки.


По согласованию с заказчиком, тележки могут поставляться без упаковки и технической документации или иметь другой вид упаковки, обеспечивающей сохранность тележек от механических повреждений при транспортировании и хранении.



5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


5.1 Тележки должны эксплуатироваться  только при наличии ровных, гладких, твердых  и чистых полов.


5.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ПЕРЕГРУЖАТЬ ТЕЛЕЖКУ.


Вес груза не должен превышать рабочую нагрузку тележки.


5.3 Не перевозите груз, габариты которого превышают размеры платформы.


5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕЖКУ  В КАЧЕСТВЕ ПРИЦЕПА К ДРУГИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ.



5.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗИТЬ НА ТЕЛЕЖКЕ ЛЮДЕЙ.


5.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА НАКЛОННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.


5.7
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ.


5.8 Содержите тележку в чистоте. Перед хранением необходимо очистить тележку от грязи, пыли и вытереть насухо. Хранить в сухом и чистом помещении.


По мере необходимости  смазывайте густой смазкой оси и втулки колес.


6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Упакованные тележки допускается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования по группе 8  ГОСТ 15150.

6.3 Условия хранения тележек по группе 4  ГОСТ 15150.

7  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.2 Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев со дня  продажи конечному потребителю,  при условии соблюдения им требований безопасности и отсутствии принудительных механических повреждений.

7.3 Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.


8 УТИЛИЗАЦИЯ
Материалы, применяемые для упаковки тележки,  могут быть полностью переработаны и использованы повторно, если  будут сданы на пункты  по сбору вторичного сырья.

При подготовке и отправке тележки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать  составные части тележки по материалам, из которых они изготовлены,  и утилизировать  их  в соответствии с действующим законодательством страны.


